# 海尔零嵌冰箱 501L 使用说明书(节选)

# 安全须知

1. 请使用独立 220V/10A 电源插座,禁止使用拖线板与其他大功率电器共用一个插座。

2. 冰箱四周需保留散热空间:顶部 ≥10cm,两侧 ≥2cm,背面 ≥5cm。

3. 首次通电前静置 2 小时以上,通电后待冷藏室温度降至 4℃ 以下再放入食材。

# 温度调节与使用

冷藏室推荐设定 2~4℃,冷冻室 -18℃;夏季可适当调低档位,冬季调高档位。

内置智能感温探头会自动补偿环境温度变化,一般无需手动频繁调节。

# 零嵌安装说明

本机支持两侧零嵌(柜体与冰箱侧面间距 ≥2cm 即满足散热),背部无需预留空间。

安装时柜体深度建议 ≥640mm,开门角度需 ≥110° 以保证抽屉可完全抽出。

# 清洁与维护

每月清洁一次门封条与内胆,使用中性清洁剂,勿用钢丝球与强酸强碱。

长期不用请断电、清空并开门通风 3 天以上,防止异味与霉变。

# 主要参数表

| 产品型号 | HDK-XS01 |
| --- | --- |
| 总容积 | 501 升(冷藏 316L / 冷冻 185L) |
| 能效等级 | 一级 |
| 噪音 | ≤ 35dB(A) |
| 制冷方式 | 风冷无霜 |
| 额定功率 | 120W |
| 外形尺寸(宽深高) | 830×636×1910mm |